Etapa 10 verificacion de troncales y rutas

1) Troncales y VLANs en el core:

show vlan brief

show interfaces trunk

2) Rutas:

show ip route          (en CORE-L3 y ROUTER-FW)

en el core

en el ROUTER-FW

3) Desde CORE-L3 probar gateways:

ping 10.10.0.65  /

ping 10.10.0.177  /

ping 10.10.0.145

ping 10.10.0.161 /

ping 10.10.0.1    /

ping 10.10.0.97

4) Pruebas de conectividad entre VLANs:

PC-Atencion1 -> ping 10.10.0.177  (Financiero, via core)

PC-Planif1   -> ping 10.10.0.163  (servidor archivos)

PC-TI1       -> ping 10.10.0.65   (gateway Atencion)

5) Salida a Internet (NAT):

PC-Atencion1 -> ping 8.8.8.8

En ROUTER-FW: show ip nat translations

6) DHCP (si se deja un PC en "DHCP"):

Si coloco cualquier ordenador de atención en DHHCP  que tienen dhcp helper  deberia recibir 10.10.0.x

Como es el caso, algunas seciones no tienen dhcp-helpers or seguridad

Etapa 12 comprobación de conexión inalámbrica

Los routeer están conectados a su vlan  alcaldía 70 e invitados 60 , para ello estos reciben dhcp,

Si conecto un equipo en ALCALDIA me dará ip dinámica DHCP

Si conecto a visitante también lo hará

Fase de pruebas.

Ping entre VLANs

Desde: PC-Atencion1 (10.10.0.66, VLAN 10)

Hasta: PC-Financiero1 (10.10.0.178, VLAN 20)

Comando: ping 10.10.0.178

Envio de paquetes desde pc atention 1

Conexión en el switch PB

Desde: PC-Planif1 (10.10.0.146, VLAN 30)

Hasta: PC-TI1 (10.10.0.164, VLAN 40)

Comando: ping 10.10.0.164

Activanso solo el protocolo ICMP podemos ver como llega claramento el envio de paquetes

Salida NAT

Desde: PC-Atencion1 (10.10.0.66)

Hasta: 8.8.8.8 (ISP)

Comando: ping 8.8.8.8

El paquete SALE de PC-Atencion1 con IP origen 10.10.0.66.

- En el ROUTER-FW, la IP origen cambia a 10.10.0.197 (NAT/PAT).

- El paquete hacia el ISP muestra IP origen = 10.10.0.197.

- La respuesta del ISP viene a 10.10.0.197, el router la traduce

de vuelta a 10.10.0.66.

Desde cualquier PC hacer ping a otro host en la misma VLAN o al

gateway. El primer paquete genera un ARP Request (broadcast) y

el destino responde con ARP Reply (unicast).

Envio de paquetes desde 10.10.0.66

En el pc destino cambia  el origen para el reenvio de paquetes

Pc 1 recives de frame

DNS

Vamos a abrir el navegador para buscar la web http://www.alcaldia-morona.gob.ec o podemos hacr ping desde la línea de comandos  de cualquier ordenador de la red.

Pc pregunta por http://www.alcaldia-morona.gob.ec al servidor DNS      (10.10.0.162).